C#环境SDK调用说明

1.1标定算法函数调用说明

- 函数名称

- 函数描述

输入两个线激光传感器采集的标定块表面点云数据，输入统计滤波参数及椭圆拟合参数，计算两线激光传感器坐标系之间的坐标转换矩阵及标定精度。

- 参数说明

cal_data1(in): 线激光传感器1采集的点云数据名称，格式为.pcd；

cal_data2(in): 线激光传感器2采集的点云数据名称，格式为.pcd；

cal_sor_k(in): 统计滤波临近点个数默认值为30；

cal_sor_s(in): 统计滤波标准差倍数，默认值为3.0；

cal_ellipse_dis(in): 椭圆拟合距离阈值，默认值为0.1；

cal_ellipse_iterations(in): 椭圆拟合最大迭代次数，默认值为500；

cal_avg_dis(out): 标定精度；

cal_transform_matrix(out): 坐标转换矩阵txt文本名称。

- 返回结果

返回值为0，数据读入错误，返回值为1，模型拟合未完成，返回值为2，标定块数据处理未完成，返回值为3，计算成功。

- 使用例程