曲线拟合算法流程及说明

（概要设计）

版 本：V1.0

日 期：2022.06.07

苏州诺亚智造科技有限公司

开发部

修订记录

| 日期 | 描述 | 版本 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022.06.7 | 初版 | V1.0 | 李锐 |

# 目录

修订记录	2

目录	3

一、标定需求	4

二、原理	5

三、仿真效果	5

四、算法框架流程图	5

五、UML类图	7

六、函数变量定义	7

七、核对清单	9

一、曲线拟合需求

- 需求背景

变形度经验补偿示意图

上图中为客户提出的笔记本后盖项目的变形度经验补偿方法，笔记本后盖被测物放置在载具上，颜色为黑色/灰色。需要全局曲面进行3D扫描后，对关键区域的横剖面进行变形度分析，因为根据客户的经验需要计算弧长和角度，来计算经验等级从而给出相关的经验变形度值，整体的精度无法保证且通用性不强，计算量也较大，所以和客户沟通讨论后，决定直接计算横剖面的曲线弧长，通过与投影到水平面上的X/Y直线距离做差，可得到更通用性且较高精度的变形量数值。

二、原理

首先输入一副投影到平面上的点云数据，然后根据坐标确认点云的序列，从第一个点到最后一个点，进行近邻的角度计算，通过角度阈值来剔除分割掉异常点，最后再通过B样条曲线开源库调参拟合出完全经过首尾边界点的曲线，完成拟合并计算输出拟合出的曲线的总线长。

三、仿真效果

无

四、算法框架流程图

- 曲线拟合算法流程图

# 五、UML类图

无

# 六、函数变量定义

1.1.1 字段

普通字段

| 序号 | 访问等级 | 读/写权限 | 类型 | 字段名 | 赋值 | 注解 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | string | data_in |  | 待拟合点云数据 |
| 2 |  |  | int | minAngleofNoise |  | 噪点剔除最小角度阈值 |
| 3 |  |  | int | minAngleofSplittingPoint |  | 分割点判定最小角度阈值 |
| 4 |  |  | int | minPointsNumofEachPart |  | 相邻分割点间最少数据点数阈值 |
| 5 |  |  | int | numofControlPoints |  | 曲线控制点个数 |
| 6 |  |  | int | numofCurvePoints |  | 曲线点个数 |
| 7 |  |  | string | cloud_out |  | 拟合生成的曲线点 |
| 8 |  |  | ref double | curveLenth |  | 曲线长 |

1.1.2 方法

##### 1.1.2.1 标定函数

| 功能 | 曲线拟合 |
| --- | --- |
| 参数 | 输入待拟合点云，滤波参数及曲线拟合参数，输出拟合生成的曲线（离散点）及曲线长。 |
| 返回值 | 返回值为0，数据读入错误，返回值为1，参数设置超过正常范围，返回值为2，计算成功。 |
| 函数 | int fitBspline(string data_in, int minAngleofNoise, int minAngleofSplittingPoint, int minPointsNumofEachPart, int numofControlPoints, int numofCurvePoints, string cloud_out, ref double curveLenth); |
| 内容描述 | 曲线拟合 |

七、核对清单

| 序号 | 文件名 | 版本 | 格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开发进度表 | V1.0 | Excel |
| 2 | 需求分析表 | V1.0 | Excel |
| 3 | 算法模型原理 | V1.0 | PDF |
| 4 | 仿真效果 | V1.0 | PDF |
| 5 | 算法框架流程图 | V1.0 | visio |
| 6 | UML类图 |  |  |
| 7 | 函数及变量定义表 | V1.0 | PDF |