最小二乘法计算平面度算子SDK说明

该算子用于计算点云平面度。算法输入输出及详细流程如下：

- 算法类、函数及变量说明

算法输入包括1个部分，为函数输入。

| 输入 |  | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 函数输入: 点云cloud |  | 最小二乘法下的平面度(float) |

图1.1 最小二乘法计算平面度输入输出说明示意图

变量名说明：

表1.1 变量说明列表

| 变量名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| cloud | pcl::PointCloud<pcl::PointXYZ>::Ptr | PCL点云智能指针，包括xyz坐标 |

函数/类说明：

表1.2 函数/类说明列表

| 函数名/类名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| LS | float | 输入点云，输出最小二乘法下的平面度 |

- SDK输出说明

函数名称

float LS(pcl::PointCloud<PointT>::Ptr cloud);

函数描述

输入点云，输出最小二乘法下的平面度

参数说明

cloud: 需要计算平面度的点云，类型pcl::PointCloud<pcl::PointXYZ>::Ptr;

返回结果

点云的平面度

使用示例

#include <pcl/io/pcd_io.h>

#include <pcl/console/time.h>

typedef pcl::PointXYZ PointT;

typedef pcl::PointCloud<PointT> CloudT;

using namespace std;

using namespace Eigen;

int main(int argc, char** argv) {

string path = "1000.pcd";

pcl::PointCloud<PointT>::Ptr cloud(new pcl::PointCloud<PointT>);

if (pcl::io::loadPCDFile<PointT>(path, *cloud) == -1) {

std::cout << "Couldn't read the file input.pcd" << std::endl;

return -1;

}

std::cout << "最小二乘法的平面度:" << LS(cloud) << std::endl;

return 0;

}

- 算法流程图

LS算法流程图如下：

图3.1 最小二乘法求平面度算法流程图