平面度检测算法流程及说明

（详细设计）

版 本：V1.0

日 期：2022.05.30

苏州诺亚智造科技有限公司

开发部

修订记录

| 日期 | 描述 | 版本 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022.05.30 | 初版 | V1.0 | 李锐 |

# 目录

修订记录	2

目录	3

一、平面度检测需求	4

二、原理	5

三、仿真效果	6

四、算法框架流程图	7

五、UML类图	8

六、函数变量定义	8

七、核对清单	11

一、平面度检测需求

- 需求背景

上图中为东山3DAOI项目的检测需求，被测面板平面，通过线激光扫描后得到深度图，根据深度图上的边界定位被测区域ROI，roi布置方式参考客户的三坐标的打点方式，进行平面度的测量算法开发，因为精度高，景深大，视野大，和客户讨论后确认为用高精度3D线激光进行多次扫描，每扫完一条，可以同步进行平面度的分析，不需要拼接，从而提升整体速度。我方需要自行开发平面度算法。

二、原理

- 整体流程

算法分以下5个步骤：数据滤波，平面拟合，计算点到拟合平面的距离、距离滤波、平面度计算。

- 数据滤波

假定所有数据点z值服从正态分布，第一步计算所有点z值均值；第二步计算z值标准差；第三步，给出标准差倍数；第四步保留z值处于均值左右给定范围内的数据点。

- 平面拟合

基于最小二乘准则进行平面拟合，即保证所有点到拟合平面的距离和最小。

- 计算点到拟合平面的距离

计算所有点到拟合平面的距离

- 距离滤波

同样的，假定所有点到拟合平面的距离服从正态分布，第一步计算所有距离的均值，第二步计算距离标准差，第三步给出标准差倍数，第四步保留距离处于均值左右给定范围内的点。

- 平面度计算

找出滤波后距离最大值、最小值，计算平面度。

三、仿真效果

- 基于halcon和基恩士软件的仿真效果图

四、算法框架流程图

- 基于最小二乘法平面度检测流程图

# 五、UML类图

无

# 六、函数变量定义

1.1.1 字段

普通字段

| 序号 | 访问等级 | 读/写权限 | 类型 | 字段名 | 赋值 | 注解 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | string | cloudin |  | 待处理点云数据 |
| 2 |  |  | double | z_min |  | 待检测平面Z值最小值 |
| 3 |  |  | double | z_max |  | 待检测平面Z值最大值 |
| 4 |  |  | double | stdDevMulThresh1 |  | Z值标准差倍数 |
| 5 |  |  | double | stdDevMulThresh2 |  | 点到平面距离标准差倍数 |
| 6 |  |  | ref double | flatnessError |  | 平面度 |

1.1.2 方法

##### 1.1.2.1 平面度检测函数

| 功能 | 检测平面度 |
| --- | --- |
| 参数 | 待检测点云数据、待检测数据z值最大值级最小值、z值滤波标准差倍数、距离滤波标准差倍数、平面度 |
| 返回值 | 返回值为0，数据读入错误；返回值为1，参数设置超出范围；返回值为2，计算成功。 |
| 函数 | int computeFlatness(string cloudin, double z_min, double z_max, double stdDevMulThresh1, double stdDevMulThresh2, double& flatnessError) |
| 内容描述 | 检测平面度 |

七、核对清单

| 序号 | 文件名 | 版本 | 格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开发进度表 | V1.0 | Excel |
| 2 | 需求分析表 | V1.0 | Excel |
| 3 | 算法模型原理 | V1.0 | PDF |
| 4 | 仿真效果 | V1.0 | PDF |
| 5 | 算法框架流程图 | V1.0 | visio |
| 6 | UML类图 |  |  |
| 7 | 函数及变量定义表 | V1.0 | PDF |
| 8 | 算法流程详细子图-伪代码 | V1.0 | visio |