多传感器标定算法模块说明

传感器标定模块用于将不同传感器采集得到的点云数据转换到同一坐标系下，得到被测物体的完整点云数据。算法输入输出及详细流程如下：

- 算法类、函数及变量说明

算法输入包括3个部分，分别为标定块数据、统计滤波参数和椭圆拟合参数。

图1.1 多传感器标定算法输入输出说明示意图

变量名说明：

表1.1 变量说明列表

| 变量名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| cal_data1 | string | 线激光1采集的点云数据，格式为.pcd。 |
| cal_data2 | string | 线激光2采集的点云数据，格式为.pcd。 |
| cal_sor_k | int | 统计滤波临近点个数，数值一般设为20-60。 |
| cal_sor_s | double | 统计滤波方差倍数，数值越小剔除的噪声点越多，反之，剔除的噪声点个数越少。通常设置为小于等于3，可根据数据特点调整。 |
| cal_ellipse_dis | double | 椭圆拟合距离阈值，表示在进行RANSAC椭圆拟合时，距离模型多远的点设为内点，通常该值不大于点云平均点间距。 |
| cal_ellipse_iterations | int | RANSAC椭圆拟合时最大迭代次数，该值设置过小容易造成模型拟合出错，该值过大，程序运行时间变长，一般设置为100-1000。 |
| cal_avg_dis | double& | 两线激光传感器采集到的标定块点云对应圆心间的平均距离，用来衡量标定精度。 |
| cal_transform_matrix | string | 两线激光传感器坐标系之间的坐标转换矩阵，以txt文本形式输出，共4行4列，数据之间以逗号分隔，其中左上角3行3列代表旋转矩阵，最后1列前3行代表平移矩阵。 |

函数/类说明：

表1.2 函数/类说明列表

| 函数名/类名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| StatisticalOutlierRemoval | class | 统计滤波类，用于噪声剔除，包含点云输入函数setInputCloud()，临近点个数设置函数setMeanK()，设置标准差倍数函数setStddevMulThresh()和滤波函数filter()等。 |
| fitPlaneUsingSVD | void | 最小二乘平面拟合函数，输入点云，输出平面参数。 |
| ProjectInliers | class | 点云投影类，用于将点云投影至给定模型，包含点云输入函数setInputCloud()模型设置函数setModelType()，模型参数输入函数setModelCoefficients()和滤波函数filter()。 |
| computeTransformMatrix | void | 给定两个法向量，计算两者之间的坐标转换矩阵。 |
| transformPointCloud | void | 输入点云，输入坐标变换矩阵，计算转换后的点云。 |
| ConcaveHull | class | 点云边界检测类，包含点云输入函数setInputCloud()，边界检测阈值设置函数setAlpha(),边界提取函数reconstruct（）。 |
| DBSCANKdtreeCluster | class | 点云密度聚类类，包含点云输入函数setIputCloud()，设置点查询方式函数setSearchMethod()，设置最少核心点个数函数setCorePointMinPts()，设置类最少点数函数setMinClusterSize()，设置类最多点数函数setMaxClusterSize()，设置类间差异函数setClusterTolerance()等。 |
| SACSegmentation | class | 模型拟合类，包含点云输入函数setInputCloud()，模型设置函数setModelType()，方法设置函数setMethodType()，距离阈值设置函数setDistanceThreshold()，最大迭代次数设置函数setMaxIterations()，分割函数segment()等。 |
| estimateRigidTransformation | void | 给定两片点云，和两点云对应点匹配关系，计算两点云之间的坐标转换矩阵。 |

- SDK输出说明

函数名称

函数描述

输入两个线激光传感器采集的标定块表面点云数据，输入统计滤波参数及椭圆拟合参数，计算两线激光传感器坐标系之间的坐标转换矩阵及标定精度。

参数说明

cal_data1(in): 线激光传感器1采集的点云数据名称，格式为.pcd；

cal_data2(in): 线激光传感器2采集的点云数据名称，格式为.pcd；

cal_sor_k(in): 统计滤波临近点个数默认值为30；

cal_sor_s(in): 统计滤波标准差倍数，默认值为3.0；

cal_ellipse_dis(in): 椭圆拟合距离阈值，默认值为0.05；

cal_ellipse_iterations(in): 椭圆拟合最大迭代次数，默认值为500；

cal_avg_dis(out): 标定精度；

cal_transform_matrix(out): 坐标转换矩阵txt文本名称。

返回结果

返回值为1，标定成功，返回值为0，标定失败。

使用示例

- 算法流程图

多传感器算法流程图如下：

图3.1 多传感器标定算法流程图